南京林业大学测绘技能大赛实施细则

（非测绘专业组）

根据南京林业大学测绘实践技能大赛的通知和相关测绘规范的要求，特制订本比赛实施细则。

一、执行规范

1）CJJ8－99《城市测量规范》

2）本细则。

凡本细则与上述标准不一致的内容以本细则为准。

二、参赛使用仪器

J6光学经纬仪。所有仪器由土木工程学院测绘实验中心提供。

三、比赛场地及范围

具体地点及范围比赛前通知。

四、竞赛内容

一测回水平角观测。

五、竞赛细则

（一）竞赛要求

- 各参赛选手独立观测，不得妨碍或阻挡其他选手的观测，经劝告不听者取消比赛资格。测站点及照准点由竞赛委员会事先确定。

- 记录表格由竞赛委员会提供，格式见附件。现场手工计算。

- 比赛时间为15分钟，超过规定时间自动终止比赛；

- 比赛迟到15分钟取消比赛资格；

- 各参赛选手不得携带规定外的测量仪器和工具；

- 参赛选手必须拿学生证现场接受裁判核准身份。

- 有以下情形之一者，取消评比资格：

  - 抄袭、篡改、编造数据者；

  - 规定时间内未完成所有作业者，包括对观测记录的计算；

  - 其他违反<<城市测量规范>>及比赛细则者。

（二）仪器操作要求

- 观测按国家相关测量规范的要求操作，在裁判示意下开始比赛。

- 在三角架安置稳妥之后，方可打开仪器箱。打开仪器箱之后，要看清并记住仪器在箱中的安放位置，避免以后装箱困难。

- 提取仪器之前，应先松开制动螺旋，再用手握住仪器把手，轻轻取出仪器放在三角架上，保持一手握住仪器，一手拧连接螺旋，最后旋紧连接螺旋，使仪器与脚架连接牢固。

- 装好仪器之后注意随即关闭仪器箱盖，防止灰尘和湿气进入箱内。

- 转动仪器时，应先松开制动螺旋，再平稳转动。使用微动螺旋时，应先旋紧制动螺旋。

- 制动螺旋应松紧适度，微动螺旋和脚螺旋不要旋到顶端，使用各种螺旋都应均匀用力，以免损伤螺纹。

- 在瞄准、读数等过程中都符合规范，并且结果要在允许误差范围内。

- 在仪器发生故障时，应及时向裁判组报告，不得擅自处理。

- 仪器拆卸时，应先将仪器脚螺旋调至大致同高的位置，再一手扶住仪器，一手松开连接螺旋，双手取下仪器。

- 仪器装箱时，应先松开各制动螺旋，使仪器就位正确，试关箱盖确认放妥后，再拧紧制动螺旋，然后关箱上锁。若合不上箱口，切不可强压箱盖，以防压坏仪器。仪器用完需送回指定地点。

（三）技术要求

1）角度观测采用测回法观测1个测回，观测和计算的各项限差见表1。

表1：水平角测量观测技术要求

| 水平角 |  |
| --- | --- |
| 测回数 | 上下半测回较差 |
| 1 | 40" |

2）每测站起始观测应从盘左开始，起始方向要置零；盘左顺时针旋转，盘右逆时针旋转。

3）对中采用光学对中，对中合格的标准为测站点不得偏离光学对中器的内部小圆圈范围；水准管气泡整平偏差小于或等于1格，对中、整平、平移仪器后，应拧紧中心连接螺旋。

4）每位选手自己观测，自己记录计算，要求记录字迹工整、清晰，不得任意修改。

（四）评分规则

成果全部符合限差要求和无违反记录规定者按竞赛评分成绩确定名次。以完成的速度、观测质量和观测记录成果计算评定成绩，其中观测速度占40%，观测质量占50%、观测记录计算成果占10%。

- ① 观测速度（40分）

裁判宣布竞赛开始计时，到上交成果计时结束，时间以秒为单位，满分成绩为40分。得分计算方法：

Si=(1−Ti−T1Tn−T1∗40%)∗40

式中：T1为所有参赛选手中用时最少的时间，所有参赛选手中为用时最多的时间，第i参赛选手用时为Ti。

的最大时长限制：观测时间超过10分钟者，仍未完成者，将被终止比赛，并且不计成绩。

- ② 观测质量（50分）

外业观测质量评分由每个测站上的裁判执行，满分为50分，测量成果根据操作记录的规范性（具体见表2），以及准确性综合评定。操作、记录的规范性，由裁判对不合格的步骤按照表2进行扣分；准确性是与大赛组委会赛前高精度观测获得的成果进行比较来判断，在限差范围内（±12''）满分，超出限差的扣10分。

- ③ 观测记录计算成果（10分）

计算错误一处或缺一项扣2分，扣完为止。

表2：外业观测质量评分表

| 记录规定： 评分内容 | 评分标准 | 次数 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安置仪器 （总分10分，扣完为止） | 仪器取拿时，未握仪器把手，扣2分 |  |  |
|  | 仪器安装在三角架时，未手扶仪器，扣2分 |  |  |
|  | 测站点偏离光学对中器的内部小圆圈，扣2分 |  |  |
|  | 水准管气泡整平偏差大于1格，扣2分 |  |  |
|  | 未拧紧中心连接螺旋，就开始观测，扣2分 |  |  |
| 操作规范性 （总分20分，扣完为止） | 未盘左先观测，扣2分 |  |  |
|  | 盘左未配置度盘，扣2分 |  |  |
|  | 盘左或盘右旋转方向错误，扣2分 |  |  |
|  | 仪器未装箱，扣2分 |  |  |
|  | 一测回的角度或距离，有一项超限，扣20分 |  |  |
|  | 操作中有其它不规范之处，每处扣2分 |  |  |
| 记录规范性 （总分10分，扣完为止） | 记录数据有就字改字、橡皮擦等，每处扣2分 |  |  |
|  | 记录数据修改秒，或连环修改，每处扣2分 |  |  |
|  | 记录表格填写不完整，每处扣2分 |  |  |
|  | 记录字迹不清楚，不工整，扣2分 |  |  |
|  | 记录中有其它不规范之处，每处扣2分 |  |  |

- 记录按测量顺序记录。

- 不得转抄成果；

- 不得涂改、就字改字；

- 不得连环涂改；

- 不得用橡皮擦，刀片刮；

水平角观测记录表

| 测站 | 竖盘 位置 | 目标 | 水平度盘读数 º ′ ″ | 半测回角值 º ′ ″ | 2C | 一测回 角值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 左 |  |  |  |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |